Numerical Method

Name: Muhammad Izzudin Yusuf

NIM: 25/560389/TK/63290

Class: C - Teknik Biomedis

Nonlinear Equation:

Soft Tissue Exponential Deformation Equation

σ=E0a(eaε-1)

f(ε)=E0a(eaε -1)-σtarget=0

Keterangan variable:

- ε: Regangan aksial jaringan (strain)

- σ: Tegangan mekanis jaringan (stress, N/m2)

- E0,a: Konstanta material jaringan lunak yang ditentukan secara eksperimental (heart chordae tendineae)

Untuk mengevaluasi kedua konstanta material tersebut, persamaan di atas didiferensiasikan terhadap ϵ, yang merupakan hubungan fundamental untuk jaringan lunak

dσdε=E0+aσ

Tabel ini berisi data tegangan-regangan untuk chordae tendineae jantung (tendon-tendon kecil yang berfungsi menahan katup jantung agar tetap tertutup selama kontraksi otot jantung). Data ini diperoleh saat jaringan diberi beban; kurva yang berbeda akan muncul saat beban dilepas.

Diferensial Model

dσdε=E0+aσ

Pemetaan ke Persamaan Garis Lurus

y=mx+c

- Variabel independen (x): σ

- Variabel dependen (y): dσdε

- Slope (m): a

- Titik potong sumbu-y (c): E0

| σ (×103 N/m2) | ε (×10-3 m/m) |
| --- | --- |
| 87,8 | 153 |
| 96,6 | 198 |
| 176 | 270 |
| 263 | 320 |
| 350 | 355 |
| 569 | 410 |
| 833 | 460 |
| 1227 | 512 |
| 1623 | 562 |
| 2105 | 614 |
| 2677 | 664 |
| 3378 | 716 |
| 4257 | 766 |

(Gambar diperbaiki: regresi linier dσ/dε = E₀ + a·σ.)

Penurunan Centered Finite Difference Method

- Taylor Series

f(x)=n=0∞f(n)(a)n! (x-a)nf(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+f''(a)2! (x-a)2+ . . .

Untuk mengaplikasikan Deret Taylor pada kurva hubungan tegangan (σ) dan regangan (ε), variabel x digantikan oleh regangan ε, titik acuan a digantikan oleh εi, dan selisih (x-a) digantikan oleh jarak antar titik data Δε.

Pendekatan orde dua O(Δε2) ini digunakan untuk meminimalkan galat pemotongan dibandingkan dengan backward/forward method. (penjelasan lebih lanjut terdapat pada repository github)

Bukti numerik (model eksponensial sebagai acuan eksak, titik i = 8): galat relatif forward 11,43%, backward 10,29%, centered 0,36% — forward ~30× lebih besar daripada centered.

Uji paruh-langkah di ε = 0,35: h = 0,050 → 0,025 mengecilkan galat forward ÷2 (7,69 → 3,71 ×10⁵, ciri O(h)) dan centered ÷4 (5,09 → 1,27 ×10⁴, ciri O(h²)).

| h | forward | centered |
| --- | --- | --- |
| 0,1000 | 1,66e+06 | 2,05e+05 |
| 0,0500 | 7,69e+05 | 5,09e+04 |
| 0,0250 | 3,71e+05 | 1,27e+04 |
| 0,0125 | 1,82e+05 | 3,17e+03 |

- Ekspansi Deret (Forward and Backward)

- Forward Expansion:

σi+1=σi+(dσdε)iΔε+12(d2σdε2)iΔε2+ . . .pers. 1

- Backward Expansion:

σi-1=σi-(dσdε)iΔε+12(d2σdε2)iΔε2- . . .pers. 2

- Eliminasi Suku Berorde Genap

Operasi pengurangan [Persamaan 1-Persamaan 2] untuk mengeliminasi suku-suku berorde genap (σi, turunan kedua Δε2, dst.)

σi+1-σi-1=[σi-σi]+[(dσdε)i Δε-(-(dσdε)i Δε)]+ . . .

σi+1-σi-1=2(dσdε)i Δε+13(d3σdε3)i Δε3+ . . .

- Formulasi Akhir

Dengan mengabaikan suku galat orde tinggi dan membagi kedua ruas dengan 2Δε=(εi+1-εi-1) ,diperoleh rumus aproksimasi turunan:

yi=(dσdε)i≈σi+1-σi-1εi+1-εi-1

Pemrosesan dan Diferensiasi Data

- Titik i=2

y2=(176-87,8)×103(270-153)×10-3=753.846 N/m2

- Titik i=3

y3=(263-96,6)×103(320-198)×10-3=1.363.934 N/m2

- Titik i=4

y4=(350-176)×103(355-270)×10-3=2.047.059 N/m2

| Titik (i) | xi=σi (N/m2) | yi=(dσdε)i (N/m2) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 96.600 | 753.846 |
| 3 | 176.000 | 1.363.934 |
| 4 | 263.000 | 2.047.059 |
| 5 | 350.000 | 3.400.000 |
| 6 | 569.000 | 4.600.000 |
| 7 | 833.000 | 6.450.980 |
| 8 | 1.227.000 | 7.745.098 |
| 9 | 1.623.000 | 8.607.843 |
| 10 | 2.105.000 | 10.333.333 |
| 11 | 2.677.000 | 12.480.392 |
| 12 | 3.378.000 | 15.490.196 |

Catatan:

Titik i=1 (σ1=87.800) dan titik i=13 (σ13=4.257.000) merupakan titik batas (boundary points), sehingga tidak memiliki pasangan nilai yi  pada metode beda hingga terpusat karena memerlukan data tetangga di luar rentang tabel. Total data internal yang digunakan dalam analisis regresi linier adalah n=11 titik.

Analisis Regresi Kuadrat Terkecil (Least-Squares Regression)

a=nΣ(xiyi)-ΣxiΣyinΣxi2-(Σxi)2≈4,253735  dan E0=y-ax≈1.518.928,89 N/m2

Hasil regresi: a = 4,253735, E₀ = 1.518.928,89 N/m², R² = 0,971782 — identik melalui perhitungan manual, scipy.stats.linregress, dan numpy.polyfit.

Analisis Penentuan σtarget untuk Pencarian Akar

Nilai σtarget dicari menggunakan Analisis Multi-Kriteria Terbobot (Weighted Multi-Criteria Analysis) dengan metode-metode yang digunakan berupa (a) Invers Model, (b) Centered Finite Difference (Numerical Derivative Check), (c) Sign-Change Root Detection, (d) Weighted Scoring (5 Kriteria: validitas braket, sentralitas skar, kondisi turunan, konsistensi turunan, dan kedekatan invers).

σtarget=1.227.000 N/m2

Tabel skor terbobot 5 kriteria (K1 25%, K2 20%, K3 25%, K4 15%, K5 15%). Baris pemenang ditandai.

Pemenang: i = 8, σ = 1.227.000 N/m², ε_exact ≈ 0,350233, skor terbobot 1,00 (5/5).

| i | σ | ε_exact | f' | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Biner | Terbobot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 87800 | 0,051683 | 1,892407e+06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,40 |
| 2 | 96600 | 0,056287 | 1,929840e+06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,40 |
| 3 | 176000 | 0,094202 | 2,267586e+06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,40 |
| 4 | 263000 | 0,129742 | 2,637661e+06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
| 5 | 350000 | 0,160608 | 3,007736e+06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,40 |
| 6 | 569000 | 0,224038 | 3,939304e+06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,60 |
| 7 | 833000 | 0,283002 | 5,062290e+06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,85 |
| 8 | 1227000 | 0,350233 | 6,738262e+06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,00 |
| 9 | 1623000 | 0,402688 | 8,422741e+06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,55 |
| 10 | 2105000 | 0,453907 | 1,047304e+07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,55 |
| 11 | 2677000 | 0,503017 | 1,290618e+07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,55 |
| 12 | 3378000 | 0,551882 | 1,588805e+07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,55 |
| 13 | 4257000 | 0,601567 | 1,962708e+07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,40 |

Sehingga persamaan non-linear  utama yang akan dievaluasi pada open methods dan bracketing methods:

- Bentuk Umum:

f(ε)=E0a(eaε -1)-σtarget=0

- Substitusi Nilai Parameter:

f(ε)=1.518.928,894,253735(e4,253735ε -1)-1.227.000=0

- Solusi Eksak (Analisis)

εexact=14,253735ln(4,253735×1.227.0001.518.928,89+1)≈0,350233

Formulasi Turunan Fungsi

- Turunan pertama f'(ε):

f'(ε)=E0eaε≈1.518.928,89 e4,253735ε N/m2

- Turunan kedua f''(ε):

f''(ε)=aE0eaε≈6.461.121 e4,253735ε N/m2

Kriteria Penghentian Perulangan (Stopping Criterion)

Proses iterasi pada seluruh open methods dan bracketing methods akan dihentikan apabila nilai galat relatif telah memenuhi batas toleransi Ea=1,0×10-5 (εa<Ea) atau jumlah perulangan telah mencapai batas maksimum (maxit=30).

Sumber: Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). Numerical Methods for Engineers (7th ed., hlm. 684, Problem 24.9). McGraw-Hill Education.

- Open Methods

- The Simple Fixed-Point Iteration

Solution:
Persamaan f(ε)=0 diubah ke bentuk ε=g(ε) dengan skema:

εn+1=g(εn)=εn-αf(εn), α=1f'(εmid)

εmid=0.35 m/m (titik tengah braket) digunakan agar syarat konvergensi |g'(ε)|<1 terpenuhi.
Code:

def fixed_point(eps0=0.01, tol=TOL, max_iter=MAX_IT): """ Fixed-Point Iteration: eps_{n+1} = g(eps_n) Relaksasi: g(eps) = eps - alpha*f(eps), alpha = 1/f'(eps_mid), eps_mid = titik tengah braket [0,1; 0,6] agar ¦g'(eps)¦ < 1. """ # Gunakan alpha dari titik mendekati solusi agar konvergen # alpha = 1/f'(eps_mid) dengan eps_mid = nilai tengah braket eps_mid = (0.1 + 0.6) / 2 alpha = 1.0 / fp(eps_mid) eps = eps0 hist = [eps] errors = [] err = float('inf') for i in range(max_iter): eps_new = eps - alpha * f(eps) # clamp agar tidak keluar rentang fisik eps_new = max(0.001, min(0.85, eps_new)) err = abs(eps_new - eps) errors.append(err) hist.append(eps_new) eps = eps_new if err < tol: break return {'root': eps, 'iterations': i+1, 'history': hist, 'errors': errors, 'converged': err < tol} res_fpi = fixed_point() print("Fixed-Point Iteration") print(f" Akar: eps = {res_fpi['root']:.10f} m/m") print(f" f(eps) = {f(res_fpi['root']):.4e}") print(f" Iterasi: {res_fpi['iterations']} ¦ Error: {res_fpi['errors'][-1]:.4e}") print(f" Konvergen: {res_fpi['converged']}")

Output:

- Akar: eps = 0.3502325848 m/m

- f(eps) = -1.6905e-04

- Iterasi: 6  |  Error: 2.5369e-08

- The Newton-Raphson Method

Solution:

εn+1=εn-f(εn)f'(εn) , f'(ε)=E0eaε

Code:

def newton_raphson(eps0=0.01, tol=TOL, max_iter=MAX_IT): eps = eps0 hist = [eps] errors = [] err = float('inf') for i in range(max_iter): fv = f(eps) fpv = fp(eps) if abs(fpv) < 1e-30: break eps_new = eps - fv / fpv err = abs(eps_new - eps) errors.append(err) hist.append(eps_new) eps = eps_new if err < tol: break return {'root': eps, 'iterations': i+1, 'history': hist, 'errors': errors, 'converged': err < tol} res_nr = newton_raphson() print("Newton-Raphson Method") print(f" Akar: eps = {res_nr['root']:.10f} m/m") print(f" f(eps) = {f(res_nr['root']):.4e}") print(f" Iterasi: {res_nr['iterations']} ¦ Error: {res_nr['errors'][-1]:.4e}")

Output:

- Akar: eps = 0.3502325848 m/m

- f(eps) = 8.5635e-07

- Iterasi: 7  |  Error: 2.4447e-07

  - Modified Newton-Raphson Method for Multiple Roots

Solution:

εn+1=εn-f(εn)f'(εn)[f'(εn)]2-f(εn)f''(εn)

Code:

def modified_newton_raphson(eps0=0.01, tol=TOL, max_iter=MAX_IT): eps = eps0 hist = [eps] errors = [] err = float('inf') for i in range(max_iter): fv = f(eps) fpv = fp(eps) fppv = fpp(eps) denom = fpv**2 - fv * fppv if abs(denom) < 1e-30: break eps_new = eps - (fv * fpv) / denom err = abs(eps_new - eps) errors.append(err) hist.append(eps_new) eps = eps_new if err < tol: break return {'root': eps, 'iterations': i+1, 'history': hist, 'errors': errors, 'converged': err < tol} res_mnr = modified_newton_raphson() print("Modified Newton-Raphson") print(f" Akar: eps = {res_mnr['root']:.10f} m/m") print(f" f(eps) = {f(res_mnr['root']):.4e}") print(f" Iterasi: {res_mnr['iterations']} ¦ Error: {res_mnr['errors'][-1]:.4e}") def modified_newton_raphson(eps0=0.01, tol=TOL, max_iter=MAX_IT): eps = eps0 hist = [eps] errors = [] err = float('inf') for i in range(max_iter): fv = f(eps) fpv = fp(eps) fppv = fpp(eps) denom = fpv**2 - fv * fppv if abs(denom) < 1e-30: break eps_new = eps - (fv * fpv) / denom err = abs(eps_new - eps) errors.append(err) hist.append(eps_new) eps = eps_new if err < tol: break return {'root': eps, 'iterations': i+1, 'history': hist, 'errors': errors, 'converged': err < tol} res_mnr = modified_newton_raphson() print("Modified Newton-Raphson") print(f" Akar: eps = {res_mnr['root']:.10f} m/m") print(f" f(eps) = {f(res_mnr['root']):.4e}") print(f" Iterasi: {res_mnr['iterations']} ¦ Error: {res_mnr['errors'][-1]:.4e}")

Output:

- Akar: eps = 0.3502325848 m/m

- f(eps) = -2.3283e-10

- Iterasi: 6  |  Error: 2.1999e-09

- The Secant Method

Solution:

εi+1=εi-f(εi)(εi-1-εi)f(εi-1)-f(εi)

Code:

def secant(eps0=0.01, eps1=0.05, tol=TOL, max_iter=MAX_IT): hist = [eps0, eps1] errors = [] err = float('inf') for i in range(max_iter): f0 = f(eps0); f1 = f(eps1) if abs(f1 - f0) < 1e-30: break eps_new = eps1 - f1 * (eps0 - eps1) / (f0 - f1) err = abs(eps_new - eps1) errors.append(err) hist.append(eps_new) eps0, eps1 = eps1, eps_new if err < tol: break return {'root': eps1, 'iterations': i+1, 'history': hist, 'errors': errors, 'converged': err < tol} res_sec = secant() print("Secant Method") print(f" Akar: eps = {res_sec['root']:.10f} m/m") print(f" f(eps) = {f(res_sec['root']):.4e}") print(f" Iterasi: {res_sec['iterations']} ¦ Error: {res_sec['errors'][-1]:.4e}")

Output:

- Akar: eps = 0.3502325848 m/m

- f(eps) = -2.4375e-04

- Iterasi: 9  |  Error: 2.6401e-07

  - Modified Secant Method

Solution:

εn+1=εn-δεn . f(εn)f(εn+δεn)-f(εn)

Code:

def modified_secant(eps0=0.01, delta=0.01, tol=TOL, max_iter=MAX_IT): eps = eps0 hist = [eps] errors = [] err = float('inf') for i in range(max_iter): fv = f(eps) f_pert = f(eps + delta * eps) denom = f_pert - fv if abs(denom) < 1e-30: break eps_new = eps - (delta * eps * fv) / denom err = abs(eps_new - eps) errors.append(err) hist.append(eps_new) eps = eps_new if err < tol: break return {'root': eps, 'iterations': i+1, 'history': hist, 'errors': errors, 'converged': err < tol} res_msec = modified_secant() print("Modified Secant Method") print(f" Akar: eps = {res_msec['root']:.10f} m/m") print(f" f(eps) = {f(res_msec['root']):.4e}") print(f" Iterasi: {res_msec['iterations']} ¦ Error: {res_msec['errors'][-1]:.4e}")

Output:

- Akar: eps = 0.3502326199 m/m

- f(eps) = 2.3641e-01

- Iterasi: 7  |  Error: 4.6803e-06

- Brent’s Method

Solution:

Menggabungkan Bisection + Secant + Inverse Quadratic Interpolation. Selalu

konvergen (seperti bisection) sekaligus cepat (seperti IQI/secant)

Code:

def brents_method(a_b=0.1, b_b=0.6, tol=TOL, max_iter=MAX_IT): fa, fb = f(a_b), f(b_b) if fa * fb > 0: raise ValueError("f(a) dan f(b) harus berlawanan tanda.") if abs(fa) < abs(fb): a_b, b_b = b_b, a_b fa, fb = fb, fa c, fc = a_b, fa mflag = True s = d = 0.0 hist = [b_b] errors = [] err = float('inf') for i in range(max_iter): if fa != fc and fb != fc: s = (a_b*fb*fc/((fa-fb)*(fa-fc)) + b_b*fa*fc/((fb-fa)*(fb-fc)) + c *fa*fb/((fc-fa)*(fc-fb))) else: s = b_b - fb*(b_b-a_b)/(fb-fa) c1 = not ((3*a_b+b_b)/4 < s < b_b or b_b < s < (3*a_b+b_b)/4) c2 = mflag and abs(s-b_b) >= abs(b_b-c)/2 c3 = not mflag and abs(s-b_b) >= abs(c-d)/2 c4 = mflag and abs(b_b-c) < tol c5 = not mflag and abs(c-d) < tol if c1 or c2 or c3 or c4 or c5: s = (a_b + b_b) / 2 mflag = True else: mflag = False fs = f(s); d = c; c = b_b; fc = fb if fa * fs < 0: b_b = s; fb = fs else: a_b = s; fa = fs if abs(fa) < abs(fb): a_b, b_b = b_b, a_b fa, fb = fb, fa err = abs(b_b - a_b) errors.append(err) hist.append(b_b) if err < tol or abs(fb) < 1e-14: break return {'root': b_b, 'iterations': i+1, 'history': hist, 'errors': errors, 'converged': err < tol} res_brent = brents_method() print("Brent's Method") print(f" Akar: eps = {res_brent['root']:.10f} m/m") print(f" f(eps) = {f(res_brent['root']):.4e}") print(f" Iterasi: {res_brent['iterations']} ¦ Error: {res_brent['errors'][-1]:.4e}")

Output:

- Akar: eps = 0.3502325706 m/m

- f(eps) = -9.5410e-02

- Iterasi: 6  |  Error: 5.0017e-06

- Braketing Methods/Closed Methods

- Graphical Approach

Solution:
Menggunakan pendekatan grafik
Code:

eps_g = np.linspace(0.001, 0.75, 800) f_g = f(eps_g) fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4.5)) ax.plot(eps_g, f_g/1e6, 'steelblue', lw=2.2) ax.axhline(0, color='k', lw=1.2, ls='--') ax.axvline(eps_star, color='crimson', lw=2, ls=':', label=f'Akar eps* ~ {eps_star:.5f} m/m') ax.fill_between(eps_g, f_g/1e6, 0, where=(f_g<0), alpha=0.12, color='blue', label='f < 0') ax.fill_between(eps_g, f_g/1e6, 0, where=(f_g>0), alpha=0.12, color='red', label='f > 0') ax.plot(eps_star, 0, 'o', color='crimson', ms=10, zorder=5) ax.annotate(f' eps* ~ {eps_star:.4f}', xy=(eps_star, 0), fontsize=10, color='crimson', xytext=(eps_star+0.03, 0.8)) ax.set_xlabel('Regangan eps (m/m)', fontsize=11) ax.set_ylabel('f(eps) [x1e6 N/m2]', fontsize=11) ax.set_title('Graphical Approach', fontsize=12) ax.legend(fontsize=9); ax.grid(True, alpha=0.3) plt.tight_layout() plt.savefig('graphical.png', dpi=130, bbox_inches='tight') plt.show() print(f"Akar terbaca grafis: eps* ~ {eps_star:.4f} m/m")

Akar terbaca grafis: eps* ~ 0.3502 m/m

- The Bisection Method

Solution:

εmid=εlo+εhi2

Code:

def bisection(lo=0.1, hi=0.6, tol=TOL, max_iter=MAX_IT): flo = f(lo) hist = [] errors = [] err = float('inf') for i in range(max_iter): mid = (lo + hi) / 2.0 fmid = f(mid) err = abs(hi - lo) / 2.0 hist.append(mid) errors.append(err) if flo * fmid < 0: hi = mid else: lo = mid; flo = fmid if err < tol: break return {'root': mid, 'iterations': i+1, 'history': hist, 'errors': errors, 'converged': err < tol} res_bis = bisection() print("Bisection Method") print(f" Akar: eps = {res_bis['root']:.10f} m/m") print(f" f(eps) = {f(res_bis['root']):.4e}") print(f" Iterasi: {res_bis['iterations']} ¦ Error: {res_bis['errors'][-1]:.4e}")

Output:

- Akar: eps = 0.3502365112 m/m

- f(eps) = 2.6458e+01

- Iterasi: 16  |  Error: 7.6294e-06

- The False-Position Method

Solution:

εr=εhi-f(εhi)(εlo-εhi)f(εlo)-f(εhi)

Code:

def false_position(lo=0.1, hi=0.6, tol=TOL, max_iter=MAX_IT): flo = f(lo); fhi = f(hi) eps_r_old = lo hist = [] errors = [] err = float('inf') for i in range(max_iter): eps_r = hi - fhi * (lo - hi) / (flo - fhi) fr = f(eps_r) err = abs(eps_r - eps_r_old) hist.append(eps_r) errors.append(err) if flo * fr < 0: hi = eps_r; fhi = fr else: lo = eps_r; flo = fr eps_r_old = eps_r if i > 0 and err < tol: break return {'root': eps_r, 'iterations': i+1, 'history': hist, 'errors': errors, 'converged': err < tol} res_fp = false_position() print("False-Position Method") print(f" Akar: eps = {res_fp['root']:.10f} m/m") print(f" f(eps) = {f(res_fp['root']):.4e}") print(f" Iterasi: {res_fp['iterations']} ¦ Error: {res_fp['errors'][-1]:.4e}")

Output:

- Akar: eps = 0.3502257087 m/m

- f(eps) = -4.6332e+01

- Iterasi: 13  |  Error: 8.7911e-06

Visualisasi Perbandingan Konvergensi

Tabel perbandingan semua metode (solusi analitik acuan: ε* = 0,3502325848 m/m).

| Metode | Kategori | Tebakan / Braket | Akar ε* | f(ε*) | Iterasi | Error | Konvergen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graphical | Bracketing | [0,1, 0,6] | 0,350233 | 0 | - | (visual) | Ya |
| Fixed-Point Iter. | Open | ε0 = 0,01 | 0,3502325848 | -0,000169 | 6 | 2,537e-08 | Ya |
| Newton-Raphson | Open | ε0 = 0,01 | 0,3502325848 | 8,564e-07 | 7 | 2,445e-07 | Ya |
| Modified NR (Halley) | Open | ε0 = 0,01 | 0,3502325848 | -2,328e-10 | 6 | 2,200e-09 | Ya |
| Secant | Open | ε0=0,01, ε1=0,05 | 0,3502325848 | -0,0002438 | 9 | 2,640e-07 | Ya |
| Modified Secant | Open | ε0=0,01, d=0,01 | 0,3502326199 | 0,2364 | 7 | 4,680e-06 | Ya |
| Brent's | Open+Bracket | [0,1, 0,6] | 0,3502325706 | -0,09541 | 6 | 5,002e-06 | Ya |
| Bisection | Bracketing | [0,1, 0,6] | 0,3502365112 | 26,46 | 16 | 7,629e-06 | Ya |
| False-Position | Bracketing | [0,1, 0,6] | 0,3502257087 | -46,33 | 13 | 8,791e-06 | Ya |

Kesimpulan

Hasil inti. Persamaan deformasi eksponensial jaringan lunak diselesaikan untuk σ_target = 1.227.000 N/m² (regangan acuan ε* ≈ 0,350233). Seluruh metode terbuka (fixed-point, Newton-Raphson, Halley, secant, mod-secant) dan metode tertutup/hibrida (graphical, bisection, false-position, Brent) konvergen ke akar yang sama dengan kriteria Ea < 10⁻⁵ dan maksimum 50 iterasi.

Perbandingan. Metode terbuka tercepat (6–9 iterasi; tercepat fixed-point dan Halley 6 iterasi) namun bergantung pada tebakan awal ε₀ = 0,01; metode tertutup pada braket [0,1, 0,6] selalu konvergen dengan harga iterasi lebih mahal (biseksi 16, false-position 13), sedangkan Brent (6 iterasi) menggabungkan keunggulan keduanya. Jadi, untuk persamaan ini, metode terbuka layak dipakai bila tebakan awal baik, dan Brent menjadi pilihan paling seimbang antara kecepatan dan jaminan konvergensi.

Source code: https://github.com/HyoSeop1488/Numerical-Method-1.git